Информация о результатах

проведенного исследования в рамках совместного проекта с Global Greengrants Fund, ОО «ЭКОИС-Бишкек» «Уменьшение риска от воздействия свинца на здоровье населения (особенно детей)»

Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики совместно с ОО «ЭКОИС-Бишкек» в рамках проекта «Уменьшение риска от воздействия свинца на здоровье населения (особенно детей)», с 26.02 по 02.03.2025 г. был проведен мониторинг с проведением замеров уровня содержания свинца в используемых красках в дошкольных учреждениях и потребительских товарах, реализуемых на рынке г.Ош. Исследованием охвачены 10 детских дошкольных учреждений г.Ош, а также рынок в Кара-Сууйском районе.

В ходе исследования замеры проводились с применением прибора XRF Niton XL3 Analyzer (рентгено-флюоресцентный анализатор).

В детских дошкольных учреждениях проведены замеры уровня содержания свинца в следующих товарах и объектах: почва, краска на поверхности игрового оборудования на детских площадках, краска на поверхности пола, стен, перил внутри зданий, пыль с горизонтальных поверхностей внутри зданий, посуда столовая и кухонная (алюминиевая, эмалированная, пластмассовая), игрушки, специи, детская одежда, матрасы.

Стандарты воздействия свинца в соответствии с международными нормами:

Почва в жилых помещениях - 400 ч./млн.

Краска - 90 ч./млн. или 1 мг/см2

Напольная пыль - 10 мкг/кв. фут.

Пыль с подоконника - 100 мкг/кв. фут.

Специи - 5 ч./млн. (УКПЛ США)

Игрушки - 100 ч./млн. (КБПП США)

Косметика - 10 ч./млн. (УККПЛС США)

- Образцы почвы (30/0) содержание не превышали установленных предельно-допустимых норм.

- Специи (чай и соль) (20/0) не содержал свинца во всех образцах.

- Пыль в различных местах (напольная, с поверхности подоконника, шкафов) (30/0) также не показала присутствие свинца в исследуемых образцах.

- Игрушки (60/2) обычно не показали присутствие свинца, за исключением некоторых игрушек, таких как резиновые мячики, пластиковые конструкторы, самодельные металлические игрушки с покрашенной поверхностью

- Ткани (27/0) не содержат свинца в образцах, включая детские ткани и матрасы.

- Керамическая посуда (60/1) показала наличие свинца в некоторых образцах (покрашенные рисунки) (например, 259 единиц свинца в тарелке)

- Металлическая посуда (90/11) в 12% замеры показали высокие показатели свинца в некоторых образцах (эмалированная посуда с рисунками) от 206 до 39800 ppm;

- Пластмассовая посуда (10/0) замеры не выявили свинца;

- Лакокрасочные материалы: (30/29) практически все замеры (96%) поверхностей стен, перил, пола внутри помещений, а также на поверхности игрового оборудования на детских площадках показали высокий уровень свинца:

- стены в игровых помещениях (11) от 3067 до 45980 ppm;

- перил на лестничных площадках (4) от 1877 до 391940 ppm;

- пола в игровых помещениях (2) от 19440 до 845990 ppm;

- двери игрового помещения (1) 24580 ppm;

- трубы отопления (1) 13290 ppm;

- скамейки на детских площадках (2) от 5593 до 71580 ppm;

- горки, качели на детских площадках (4) от 7052 до 435820 ppm;

- веранды, ограждения на дет. площадках (3) от 6865 до 57730 ppm.

На рынке в Кара-Сууйском районе проведены замеры уровня свинца на следующих товарах: посуда керамическая, металлическая, игрушки, лакокрасочные материалы, текстильные изделия, специи, косметическая продукция.

Результаты замеров на рынке

- Специи (куркума, перец и т.д.) (6/0) не содержал свинца во всех образцах.

- Игрушки (24/2) большинство замеров не показали присутствие свинца, за исключением некоторых игрушек (машинки, мяч);

- Одежда (15/0) замеры не показали содержание свинца;

- Посуда (металлическая, керамическая) (68/32):

Керамическая посуда показала наличие свинца в посудах с цветными рисунками, ободком (до 7621 ppm), глиняных крашенных узорами посудах (пловница, тарелки) 104900 до 285300 ppm.

Металлическая посуда в некоторых случаях показала высокие показатели свинца в некоторых образцах (эмалированная посуда с рисунками, казаны до 1254 ppm);

- Лакокрасочные материалы (21/14) около 70% замеров показали красках высокий уровень свинца (от 888 до 22080 ppm).

Парфюмерно-косметическая продукция (20/8) в некоторых видах косметической продукции замеры показали высокий уровень содержания свинца (от 1171 до 3227 ppm). Для подтверждения результатов, а также для верификации результатов прибора был проведен закуп косметической продукции – 2 шт. (набор теней для век, пудра, румяна).  По результатам лабораторных испытаний в лаборатории Ошского ГЦПЗиГСЭН и ДПЗиГСЭН выявлено превышение уровня содержания свинца (от 6 до 57 мг/кг), что не соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (норма содержания свинца не более 5мг/кг)

Результаты замеров в дошкольных учреждениях:

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Почва | - | 24 41 36 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 0 13290 6170 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1,1 2,1 2,3 3,2 3,3 | 16 12 26 25 27900 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 | 53 48 61 188 137 195 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | - | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0002 | Почва | - | 15 16 27 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 19440 12740 12340 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 2.1 2.2 2.3 | 167 132 73 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | 2.1 | 13 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 | 26 22 61 48 42 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0003 | Почва | - | 20 33 14 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 8058 15800 9259 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 | 119 60 39800 180 219 206 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | - | - | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004 | Почва | - | 46 34 29 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 26910 391940 845990 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1.2 1.3 | 49 50 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | 2.2 | 13 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 | 30 36 21 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0005 | Почва | - | 22 32 28 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 71580 57730 101450 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 | 112 65 50 36000 35 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 52 47 55 52 34 48 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 | Почва | - | 75 13 26 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 45980 24580 3067 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1.2 2.1 2.3 3.3 | 14 47 3914 76 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 57 47 58 19 29 29 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0007 | Почва | - | 24 40 60 | 400 ppm |
|  | Специи | - | - | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 5836 3659 6814 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 2.2 2.3 3.1 | 31 29200 34 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 | 41 36 35 30 28 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008 | Почва | - | 10 48 38 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 347530 41700 435820 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 3.2 | 51 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | - | 0 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 17 12 20 38 37 54 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | Почва | - | 15 51 36 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 471610 5593 6653 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.3 3.2 3.3 | 74 79 26900 22 254 21 11 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | 2.1 2.2 2.3 | 771 149 18 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 113 51 59 57 41 68 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

| Детский сад | Тип образца |  | Концентрация свинца (ppm) | Пороговое значение (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Почва | - | 12 31 25 | 400 ppm |
|  | Специи | - | 0 | 5 ppm |
|  | Пыль | - | 0 | 10 ppm - напольная 100 ppm - подоконник |
|  | Краска | - | 8437 176 1877 | 90 ppm (пороговое значение) |
|  | Посуда метал | 1.1 1.3 2.2 3.1 3.2 3.3 | 27 42 7111 150 154 344 | 200 ppm |
|  | Посуда пластик | - | 0 | 100 ppm |
|  | Игрушки | 1.3 | 54 | 100 ppm |
|  | Посуда керамика | 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 30 47 55 23 29 42 | 200 ppm |
|  | Ткань | - | 0 | 100 ppm |

Основными источниками загрязнения являются краски,

- которые исползают для покрытия поверхностей полов, окон, дверей и металлических конструкций – горки, скамейки, качели – 9400 раз превышает при норме 90 ррм,

- керамическая и металлическая посуда, с ярким цветным покрытием – 199 раз превышает при норме 200 ррм.

| Данные замеров на рынке в Кара-Сууйском районе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пробы | Рез-т | Название образца | игрушки 24/2 |
| 7133 | <LOD | специи | краска 21/14 |
| 7134 | <LOD | специи | одежда 15/0 |
| 7135 | <LOD | специи | косметика 20/8 |
| 7136 | 10,58 | игрушки | посуда 68/32 |
| 7137 | 18,71 | игрушки | специи 6/0 |
| 7138 | <LOD | игрушки | LOD – ниже пределов обнаружения |
| 7139 | <LOD | игрушки |  |
| 7140 | 7,13 | игрушки |  |
| 7142 | <LOD | игрушки |  |
| 7143 | <LOD | игрушки |  |
| 7144 | <LOD | игрушки |  |
| 7145 | 26,61 | игрушки |  |
| 7146 | 33,02 | игрушки |  |
| 7147 | <LOD | игрушки |  |
| 7148 | <LOD | игрушки |  |
| 7149 | <LOD | игрушки |  |
| 7150 | <LOD | игрушки |  |
| 7151 | <LOD | игрушки |  |
| 7152 | 431,3 | игрушки |  |
| 7153 | 12,49 | игрушки |  |
| 7154 | 433,22 | игрушки |  |
| 7155 | <LOD | игрушки |  |
| 7156 | <LOD | игрушки |  |
| 7157 | <LOD | игрушки |  |
| 7158 | <LOD | игрушки |  |
| 7159 | <LOD | игрушки |  |
| 7160 | <LOD | игрушки |  |
| 7161 | <LOD | посуда |  |
| 7162 | <LOD | посуда |  |
| 7163 | <LOD | посуда |  |
| 7164 | <LOD | посуда |  |
| 7165 | 331,11 | посуда |  |
| 7166 | 667,38 | посуда |  |
| 7167 | 144,2 | посуда |  |
| 7168 | 546,15 | посуда |  |
| 7169 | 418,95 | посуда |  |
| 7170 | <LOD | посуда |  |
| 7171 | <LOD | посуда |  |
| 7172 | 4240,24 | посуда |  |
| 7173 | 39,11 | посуда |  |
| 7174 | <LOD | посуда |  |
| 7175 | 49,71 | посуда |  |
| 7176 | <LOD | посуда |  |
| 7177 | 54,99 | посуда |  |
| 7178 | 1226,45 | посуда |  |
| 7179 | 13660,84 | посуда |  |
| 7180 | 224,64 | посуда |  |
| 7181 | 1264,84 | посуда |  |
| 7182 | 28,48 | посуда |  |
| 7183 | 29798,12 | посуда |  |
| 7184 | <LOD | посуда |  |
| 7185 | 310,24 | посуда |  |
| 7186 | 28,87 | посуда |  |
| 7187 | 10928,42 | посуда |  |
| 7188 | 1243,81 | посуда |  |
| 7189 | 17498,26 | посуда |  |
| 7190 | 215,87 | посуда |  |
| 7191 | 139,07 | посуда |  |
| 7192 | 89,82 | посуда |  |
| 7193 | <LOD | посуда |  |
| 7194 | <LOD | посуда |  |
| 7195 | 33,93 | посуда |  |
| 7196 | 11,59 | посуда |  |
| 7197 | 8434,36 | посуда |  |
| 7198 | 21,97 | посуда |  |
| 7199 | <LOD | посуда |  |
| 7200 | 45,49 | посуда |  |
| 7201 | 46,83 | посуда |  |
| 7202 | 1781,17 | посуда |  |
| 7203 | 32,12 | посуда |  |
| 7204 | 26,91 | посуда |  |
| 7205 | 7621,21 | посуда |  |
| 7206 | 104,01 | посуда |  |
| 7207 | 532,22 | посуда |  |
| 7208 | <LOD | посуда |  |
| 7209 | 14,06 | посуда |  |
| 7210 | 30,71 | посуда |  |
| 7211 | 54,2 | посуда |  |
| 7212 | 2016,13 | посуда |  |
| 7213 | <LOD | посуда |  |
| 7214 | 334,92 | посуда |  |
| 7215 | 38,65 | посуда |  |
| 7216 | 75088,16 | посуда |  |
| 7217 | 285306,8 | посуда |  |
| 7218 | 104910 | посуда |  |
| 7219 | 35,11 | посуда |  |
| 7220 | 284326,3 | посуда |  |
| 7221 | 185,58 | посуда |  |
| 7222 | 504,07 | посуда |  |
| 7223 | 635,95 | посуда |  |
| 7224 | 567,53 | посуда |  |
| 7225 | 506,07 | посуда |  |
| 7226 | 1253,74 | посуда |  |
| 7227 | 424,5 | посуда |  |
| 7228 | 702,7 | посуда |  |
| 7229 | 4536,61 | краска |  |
| 7230 | <LOD | краска |  |
| 7231 | <LOD | краска |  |
| 7232 | 22084,74 | краска |  |
| 7233 | <LOD | краска |  |
| 7234 | 13167,71 | краска |  |
| 7235 | 4911,91 | краска |  |
| 7236 | 17742,47 | краска |  |
| 7237 | <LOD | краска |  |
| 7238 | <LOD | краска |  |
| 7239 | 11339,3 | краска |  |
| 7240 | 4697,21 | краска |  |
| 7241 | 4702 | краска |  |
| 7242 | 4172,82 | краска |  |
| 7243 | 887,69 | краска |  |
| 7244 | <LOD | краска |  |
| 7245 | <LOD | краска |  |
| 7246 | 1242,55 | краска |  |
| 7247 | 9649,56 | краска |  |
| 7248 | 3182,23 | краска |  |
| 7249 | 9538,82 | краска |  |
| 7250 | <LOD | одежда |  |
| 7251 | <LOD | одежда |  |
| 7252 | <LOD | одежда |  |
| 7253 | <LOD | одежда |  |
| 7254 | <LOD | одежда |  |
| 7255 | <LOD | одежда |  |
| 7256 | <LOD | одежда |  |
| 7257 | <LOD | одежда |  |
| 7258 | <LOD | одежда |  |
| 7259 | <LOD | одежда |  |
| 7260 | <LOD | одежда |  |
| 7261 | <LOD | одежда |  |
| 7262 | <LOD | одежда |  |
| 7263 | <LOD | одежда |  |
| 7264 | <LOD | одежда |  |
| 7265 | 9,12 | косметика |  |
| 7266 | 2136,23 | косметика |  |
| 7267 | <LOD | косметика |  |
| 7268 | 3003,72 | косметика |  |
| 7269 | <LOD | косметика |  |
| 7270 | 1716,54 | косметика |  |
| 7271 | 3975,86 | косметика |  |
| 7272 | 2767,01 | косметика |  |
| 7273 | <LOD | косметика |  |
| 7274 | <LOD | косметика |  |
| 7275 | 492,18 | косметика |  |
| 7276 | <LOD | косметика |  |
| 7277 | <LOD | косметика |  |
| 7278 | <LOD | косметика |  |
| 7279 | <LOD | косметика |  |
| 7280 | <LOD | косметика |  |
| 7281 | 1956,3 | косметика |  |
| 7283 | 3079,95 | косметика |  |
| 7284 | <LOD | косметика |  |
| 7286 | <LOD | косметика |  |
| 7287 | <LOD | специи |  |
| 7288 | <LOD | специи |  |
| 7289 | <LOD | специи |  |